| @VANZA. 1º DAM | CURSO 2023/24 |  |
| --- | --- | --- |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS |  |  |
| UNIDAD 4 |  | TAREA 4 |

# Ejercicio 1 [1 punto]

Indica a qué clase pertenecen estas IP, su dirección de red y cuántos equipos (hosts) puede direccionar la red en la que se encuentran (recuerda que en una red al menos hay que reservar 2 direcciones IPs, la de la propia red y la de broadcast):

a) 193.230.93.159

b) 190.213.117.225

c) 58.127.42.31.

| IP | Clase | Dirección de Red | Equipos Direccionables |
| --- | --- | --- | --- |
| 193.230.93.159 | c | 193.230.93.0/24 | 254 |
| 190.213.117.225 | b | 190.213.0.0/16 | 65334 |
| 58.127.42.31 | a | 58.127.42.31/8 | 16.777.214 |

# Ejercicio 2 [2 puntos]

Para las siguientes IPs, determina de qué clase son, cuál es la parte de red, cuál la del host y la máscara de red en notación CIDR. La primera IP es un ejemplo:

| IP | Clase | Parte de Red | Parte de Host | Máscara de red (CIDR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.22.10.13 | A | 10 | 22.10.13 | /8 |
| 114.77.21.28 | A | 114 | 77.21.28 | /8 |
| 151.21.8.1 | B | 151.21 | 8.1 | /16 |
| 172.16.7.11 | B | 172.16 | 7.11 | /16 |
| 192.168.139.8 | C | 192.168.139 | 8 | /24 |
| 138.11.98.223 | B | 138.11 | 98.223 | /16 |
| 34.1.7.6 | A | 34 | 1.7.6 | /8 |
| 43.25.239.114 | A | 43 | 25.239.114 | /8 |
| 198.13.13.13 | C | 198.13.13 | 13 | /24 |
| 172.28.14.8 | B | 172.28 | 14.8 | /16 |
| 205.186.183.5 | C | 205.186.183 | 5 | /24 |

# Ejercicio 3. Subredes de tamaño fijo [3 puntos]

Crea 4 subredes de tamaño fijo para la IP 192.168.1.0 /24.

Describe lo más detalladamente posible cada paso que des para la resolución del ejercicio. Al final, rellena esta tabla con el resumen de las subredes creadas.

Para crear 4 subredes de la ip 192.168.1.0/24 necesitaremos 2 bits, por lo que de los 8 restantes (32-24=8) reservamos 2 para la creación de la subred.

192.168.1.00 000000/24

Por lo que cada red tendría 6 bits de host es decir, 2^6=64 ips disponibles de las cuales la primera y la ultima se reservan para la dirección de red y la dirección broadcast.

La mascara seria la misma para las 4 subredes:

255.255.255. 11 000000  =  255.255.255.192

Como ya tenemos la nueva mascara de red /26 (24 + 2= 26) podemos dividir la red original en subredes más pequeñas.

- Subred1. (codificada como 0)

  - Dirección de subred: 192.168.1. 00 000000  =  192.168.1.0/26

  - Gateway: 192.168.1.  00  000001  =  192.168.1.1/26

  - Broadcast: 192.168.1. 00 111111  =  192.168.1.63/26

  - Rango de IPs: 192.168.1.2  -  192.168.1.62

- Subred2 (codificada como 01)

  - Dirección de subred: 192.168.1. 01 000000   =  192.168.1.64/26

  - Gateway: 192.168.1. 01 000001  =  192.168.1.65/26

  - Broadcast: 192.168.1. 01 111111= 192.168.1.127/26

  - Rango de IPs: 192.168.1.66  -  192.168.1.126

- Subred3 (codificada como 10)

  - Dirección de subred: 192.168.1. 10 000000  =  192.168.1.128/26

  - Gateway: 192.168.1. 10 0000001  =  192.168.1.129/26

  - Broadcast: 192.168.1. 10 111111  =  192.168.1.191/26

  - Rango de IPs: 192.168.1.130  -  192.168.1.190

- Subred 4 (codificada como 11)

  - Dirección de subred: 192.168.1.  11  000000  =  192.168.1.192/26

  - Gateway: 192.168.1. 11 000001  =  192.168.1.193/26

  - Broadcast: 192.168.1. 11 111111  =  192.168.1.255/26

  - Rango de IPs: 192.168.1.194  -  192.168.1.254

Cualquier ejercicio sin la descripción correcta y detallada de la solución será considerado no realizado.

| Subred | Dirección de red | Máscara | Rango Hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0 | /26 | 192.168.1.1-192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64 | /26 | 192.168.1.65-192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128 | /26 | 192.168.1.129-192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192 | /26 | 192.168.193-192.168.1.254 | 192.168.1.255 |

# Ejercicio 4. Subredes de tamaño variable [4 puntos]

Dada la dirección de red 172.25.0.0 /16, divídela utilizando VLSM en subredes con los siguientes requisitos: 2 subredes para 1000 hosts, otra para 2000 hosts, otra para 5 hosts, otra para 60 hosts y otra para 70 hosts.

Describe lo más detalladamente posible cada paso que des para la resolución del ejercicio. Al final, rellena esta tabla con el resumen de las subredes creadas.

- Dividimos la red en 4 subredes organizadas de mayor a menor, el orden quedaría:

  - Subred 1 (2000 host)

  - Subred 2 (2 subredes para 1000 host)

  - Subred 3 (70 host)

  - Subred 4 (60 host)

  - Subred 5 (5 host)

- Calculamos la primera subred

  - 211-2=2042 host. Necesitaremos 11 bits

  - Calculamos el número de bits de la subred (32-16)-11= 5

  - Calculamos la nueva mascara 16+5=21

  - La dirección de esta subred será 172.25.0.0/21

  - El rango de IP será: 172.25.00000 000.00000000 = 172.25.0.0 hasta 172.25.00000 111.11111111 = 172.25.7.255

  - El Gateway : 172.25.0.0/21

  - El broadcast: 172.25.7.255/21

  - Rango de ip para host: 172.25.0.1 – 172.25.7.254

- Calcular la segunda y tercera subred:

  - Máscara mínima para 1000 host: 210-2=1022. Necesitaremos 10 bits

  - (32-21)-10=1

  - Nueva mascara: 21+1=22

  - La dirección de esta subred será 172.25.8.0

  - El rango de IP será: 172.25.000010 00.00000000 = 172.25.8.0 hasta 172.25.000010 11.11111111 = 172.25.11.255

  - El Gateway: 172.25.8.0/22

  - El broadcast: 172.25.11.255/22

  - Rango de ip para host: 172.25.8.1  -  172.25.11.254

  - Para la segunda subred de 1000 host, tendremos la misma máscara de subred de /22

  - La dirección de esta subred será 172.25.12.0

  - El rango de ip de esta subred será 172.25.000011 00.00000000 = 172.25.12.0 hasta 172.25.000011 11.11111111 = 172.25.17.255

  - El Gateway 172.25.12.0/22

  - El broadcast 172.25.17.255/22

  - Rango de ip para hosts: 172.25.12.1  -  172.25.17.254

- Calcular la 4 subred:

  - 27-2= 126 host, luego necesitaremos 7 bytes

  - (32-22)-7= 3

  - Nueva máscara 22+3=25

  - La dirección de esta subred será 172.25.18.0/25

  - El rango de ip de esta subred será 172.25.00010010.0 0000000 = 172.25.18.0 hasta 172.25.00010010.0 1111111 = 172.25.18.127

  - El Gateway 172.25.18.0/25

  - El broadcast 172.25.18.127/25

  - Rango de ip para hosts 172.25.18.1 – 172.25.18.126

- Calcular la 5 subred.

  - 26-2=62 hosts, luego necesitamos 6 bytes

  - (32-25)-6=1

  - Nueva mascara 25+1=26

  - La dirección de esta subred será 172.25.18.128/26

  - El rango de ip de esta subred será 172.25.00010010.10 000000 = 172.25.18.128 hasta 172.25.00010010.10 111111 = 172.25.18.191

  - El Gateway 172.25.18.128/26

  - El broadcast 175.25.18.191/26

  - Rango ip para host: 172.25.18.129 – 172.25.18.190

- Calcular la 6 subred

  - 23-2=6, luego necesitamos 3 bytes

  - (32-26)-3= 3

  - Nueva máscara 26+3=29

  - La dirección de esta subred será 172.25.18.192/29

  - El rango de ip de esta subred será: 172.25.18.11000 000  =  172.25.18.192 hasta 172.25.18.11000 111 = 172.25.18.199

  - El Gateway 172.25.18.192/29

  - El broadcast 172.25.18.199/29

  - El rango de ip para host 172.25.18.193 – 172.25.18.198

Cualquier ejercicio sin la descripción correcta y detallada de la solución será considerado no realizado.

| Subred | Dirección de red | Máscara | Rango Hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.25.0.0/21 | /21 | 172.25.0.1-172.25.7.254 | 172.25.7.255/21 |
| 2 | 172.25.8.0/22 | /22 | 172.25.8.1-172.25.11.254 | 172.25.11.255/22 |
| 3 | 172.25.12.0/22 | /22 | 172.25.12.1-172.25.17.254 | 172.25.17.255/22 |
| 4 | 172.25.18.0/25 | /25 | 172.25.18.1-172.25.18.126 | 172.25.18.127/25 |
| 5 | 172.25.18.128/26 | /26 | 172.25.18.129-172.25.18.190 | 172.25.18.191/26 |
| 6 | 172.25.18.192/26 | /26 | 1172.25.18.193-172.25.18.198 | 172.25.18.199/26 |